技术方案

单 RGB-D 双目相机 + IMU
语义世界稀疏三维建模与导航

概念设计、原型实施与验证基线

| 文档版本 | 0.2 |
| --- | --- |
| 适用范围 | 室内语义建图、跨房间/楼层导航、对象检索 |
| 日期 | 2026-08-27 |

核心判断：地图内全局坐标可由视觉、深度、IMU 与回环稳定维护；绝对建筑坐标仍需要外部基准。

# 阅读导航

摘要

1. 边界与可实现性判断

2. 总体架构

3. 坐标系、时间与标定

4. 定位与建图链路

5. 从图像到带语义对象节点

6. 房间、楼层和地点语义

7. 通行地图与路线规划

8. 多楼层实现

9. “去找红色的水杯”完整闭环

10. 数据结构建议

11. 推荐软件栈

12. 失败模式与退化策略

13. 分阶段实施路线

14. 验证矩阵与建议门槛

15. 证据与参考资料

16. 最终建议

版本：0.2（概念设计、原型实施与验证基线）

# 摘要

本方案将目标定义为：使用一个带 IMU 的 RGB-D 双目深度相机，在室内环境中增量建立“可定位、可检索、可规划、可更新”的语义世界模型。核心结论是，不应把整个系统压缩成一种永久稠密点云或一张二维地图，而应采用四层表示，并把长期稀疏信息与短期稠密信息严格分离：

度量定位层：视觉-惯性 RGB-D SLAM，维护关键帧、稀疏稳定特征、局部 odom 与全局 map 位姿图。

语义对象层：把二维实例/语义分割与深度、全局位姿融合成对象节点，保存类别候选、属性、几何、观测证据、截图和置信度。

通行拓扑层：以房间、走廊、门口、楼梯、电梯和局部航路点为节点，以具有条件和代价的连通关系为边。

实时安全层：由当前 RGB-D 数据生成局部 2D/3D obstacle/cost map，处理临时障碍、未知空间和动态物体；它是短生命周期缓存，不是长期世界模型主体。

这四层分别回答“我在哪里”“那里有什么”“大体怎么走”“眼前现在能不能走”。它们共享坐标系和时间戳，但不互相替代。长期保存的是稀疏地标、语义对象/地点、通行拓扑和少量证据图；高密度局部点云仅在运行时保存。用户命令“去找红色的水杯”先在语义对象层检索候选，再使用当前观测确认对象和目标点，最后在通行拓扑层做全局路线、在局部安全层做实时避障。

# 1. 边界与可实现性判断

## 1.1 可以实现的目标

在环境具有足够纹理、光照可用、相机标定正确、机器人运动不过快且地图范围适中的条件下，单 RGB-D 双目 + IMU 可以实现：

建立以首次启动位置或用户指定位置为原点的室内 map 坐标系；

通过视觉特征、深度几何、IMU 和回环约束估计相机在 map 中的 6DoF 位姿；

生成稀疏几何地标、关键帧和概率式占据地图；

通过二维实例分割/开放词汇检测和深度投影建立对象级语义地图；

在多楼层场景中用 floor_id、z 高程和楼梯/电梯边连接多个平面地图；

将文本或结构化任务转换为语义检索、候选确认、路径规划和执行反馈。

## 1.2 不能仅凭这套传感器保证的目标

与地球或建筑 CAD 对齐的绝对坐标：没有 GNSS、全站仪、已知基准点、无线定位或人为测量，地图只能是“地图内全局坐标”；原点可以人为定义，但原点的现实世界经纬度/建筑坐标没有物理来源。

永不漂移的全局位姿：每一步相对运动都很准，长时间串联仍会积累误差；必须依赖稳定地标、重复观测、回环检测、位姿图优化，必要时加入外部锚点。

只凭一次分割知道对象永久身份：分割回答“这帧哪些像水杯”，不保证跨时间仍是同一个水杯；需要多视角关联、外观特征、几何/位置一致性和生命周期管理。

从对象类别自动推出绝对可通行性：椅子、纸箱、地毯、玻璃门等需要场景和任务上下文；语义模型只能提供先验，安全层必须以几何、距离、速度和保守规则为最终依据。

# 2. 总体架构

四层地图与任务执行闭环

| 传感输入 | RGB-D 双目相机 + IMU |
| --- | --- |
| ↓ |  |
| 长期定位 | 视觉惯性定位、稀疏地标、关键帧、回环位姿图 |
| ↓ |  |
| 长期语义 | 对象、地点、粗锚点、截图证据、语义索引 |
| ↓ |  |
| 长期通行 | 房间、门口、转折点、楼梯、电梯、连通边 |
| ↓ |  |
| 短期执行 | 局部稠密点云、局部代价地图、避障与精细对准 |
| ↓ |  |
| 任务闭环 | 检索候选 -> 选可观察目标位姿 -> 全局拓扑路由 -> 局部安全执行 |

图 1. 长期稀疏世界模型与短期稠密执行缓存分离

flowchart LR S[RGB-D stereo camera plus IMU] --> C[Time sync and calibration] C --> E[Visual inertial state estimator] E --> L[Sparse landmarks and keyframes] E --> G[Global pose graph and loop closure] C --> P[RGB semantic and instance perception] P --> O[Depth projection and multi-view object association] G --> O O --> M[Semantic object and place graph] C --> D[Local dense depth and 3D occupancy] E --> D D --> K[Local 2D or 3D cost map] M --> Q[Language or structured task query] Q --> R[Candidate retrieval and visual confirmation] R --> T[Goal pose selection] M --> H[Global topological route graph] H --> A[Global route] A --> K K --> N[Local planner and controller] N --> F[Motion and new observations] F --> E F --> P F --> D

建议的实现原则是：定位器输出 `map -> odom`，局部运动使用连续的 `odom -> base_link`，传感器通过静态外参挂在 `base_link` 下。这样回环造成的全局修正不会破坏局部控制的连续性。

## 2.1 低存储量的分层保留策略

你补充的设计应成为本系统的主约束：语义地图和可通行地图负责长期记忆，稠密点云只负责当下执行。不能让局部避障缓存反过来膨胀成永久三维世界模型。

| 层 | 长期保存什么 | 不要求保存什么 | 主要用途 | 更新频率与保留期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定位参考 | 关键帧、稀疏地标、位姿图、回环约束 | 全场景稠密点 | 重定位、全局坐标修正 | 增量保存；旧关键帧可关键化/压缩 |
| 语义地图 | 对象/地点 ID、类别候选、粗锚点、粗占据、截图、置信度、最近观测 | 精确网格、完整物体表面 | “哪里有什么”、语义检索、目标候选 | 事件驱动更新；保留历史版本/最近证据 |
| 可通行地图 | 房间、门口、转折点、楼梯、电梯等节点及连通边 | 精确障碍轮廓、每一帧障碍物 | 长程初步路线规划 | 结构变化时更新；长期保存 |
| 实时稠密缓存 | 当前局部点云/深度、局部 2D/3D costmap、动态轨迹 | 长期对象档案、整栋楼稠密扫描 | 防碰撞、绕障、精细对准/操作 | 例如滑动 5-20 m 或 10-60 s 窗口，随后丢弃或仅保留调试样本 |

因此，“初步路线可通行”在本方案中定义为：已知的拓扑节点和边在结构上连通、允许通过；它不等价于此时此刻无碰撞风险。最终执行前和执行中，必须由局部稠密感知重新证明路径当前可安全通过。

长期存储规模可近似写为：

storage ~= O(keyframes + sparse_landmarks + semantic_objects + places + topology_edges) runtime_memory ~= O(local_dense_points + local_costmap)

而不是 `O(whole_building_dense_points)`。截图可用 WebP/JPEG 压缩并做去重；对象嵌入可量化；只有具有诊断价值的关键帧保留原图。这样可以保留大量有用语义和连通信息，同时控制长期存储增长。

# 3. 坐标系、时间与标定

## 3.1 坐标系

采用以下最小坐标树：

map -> odom -> base_link -> camera_link -> camera_optical_frame -> imu_link

`map`：长期全局地图坐标，z 轴向上；室内建议 x/y 对齐建筑主方向。

`odom`：连续短期坐标，可漂移；用于局部跟踪和控制。

`base_link`：机器人本体参考点。

`camera_*`：相机坐标及光学坐标。

`imu_link`：IMU 坐标。

`floor_id`：语义/拓扑属性，不代替真实 z 坐标。

## 3.2 原点与绝对性

首次建图时可以把相机当前投影到地面的点设为 `(0, 0, 0)`，把重力方向定义为 z 轴，并用建筑主方向或初始朝向定义 x 轴。这足以支持“书房到卧室”和对象检索。若要求“建筑平面图坐标”或多个机器人共享同一坐标，应通过已测量的固定锚点、AprilTag/ArUco、UWB、激光基站、测量点或既有 CAD 配准求 `earth/building -> map` 的变换。

## 3.3 必做标定

左右相机内参、畸变和双目外参；

RGB 与深度的对齐；

IMU 与相机的刚体外参；

相机-IMU 时间偏移；

机器人本体与相机安装外参；

深度系统的量程、空洞、反光/透明材质误差；

轮式底盘若存在，编码器与底盘运动学参数。

时间同步错误会表现为快速转动时点云重影、视觉惯性估计不稳定；外参错误会表现为地图结构逐步撕裂或地面不水平。两者都不能靠后端优化完全补救。

# 4. 定位与建图链路

## 4.1 前端状态估计

每个时间戳接收：

RGB 左/右图像；

深度图或双目视差；

IMU 的角速度与线加速度；

可选的轮速里程计。

前端先用 IMU 传播短期姿态和速度，再用图像特征、立体几何和深度约束修正。应维护状态：

x_k = [position, velocity, orientation, gyro_bias, accel_bias]

同时输出 6x6 位姿协方差或至少位置/姿态置信度。不要只发布一个没有质量标记的 `(x, y, z, yaw)`。

## 4.2 稀疏地标与关键帧

稀疏点不需要均匀覆盖所有空间，而要选择可重复匹配、静态、视差足够的结构：墙角、门框、纹理、家具边缘和稳定物体表面。关键帧保存：图像缩略图、特征描述子、相机位姿、局部深度摘要和可见对象引用。

## 4.3 回环与全局优化

仅串联相邻帧会产生累计漂移。系统应在重新看到走廊、门框或房间入口时做地点识别，估计两个关键帧之间的相对变换，加入位姿图边，然后优化所有相关关键帧和地标。

关键帧 = 图节点 相邻观测 = 局部边 重新看到同一地点 = 回环边 全局优化 = 调整整条轨迹，使各边整体一致

这里的“调整”不是把某一步的误差平均抹掉，而是求解一个带权约束问题。设 `T_i` 是第 i 个关键帧在 map 中的位姿，`Z_ij` 是从帧 i 到帧 j 的相对观测，则可用下列形式表达：

min Σ ρ( ¦¦ Log( Z_ij^-1 · T_i^-1 · T_j ) ¦¦^2_Σij ) adjacent edges + IMU factors + loop-closure edges + landmark reprojection errors

其中 `ρ` 是抑制错误匹配的鲁棒损失，`Σij` 是测量不确定度。相邻帧、IMU 预积分、重复看到的自然特征和对象重投影共同进入同一个因子图。若机器人从 A 走到 B 再回到 A，回到 A 时观测到的墙角、门框或固定家具会形成闭环边；闭环残差会把误差分摊到整段轨迹和地标，而不是把最后一帧强行拉回去。这个机制正是“每一步相对位置较准”能够进一步变成“整体结构较稳”的原因。

自然特征不必预先有名字，也不必预先知道世界坐标。第一次看到的墙角可以临时创建为地标，后续通过描述子、局部几何和重投影一致性再次关联；地图坐标系本身由首次建图时任意选定。需要预先测量的标记物只在系统要求建筑绝对坐标、跨会话可靠重定位或环境自然纹理不足时才成为必要条件。

但该约束仍有可观测性边界：如果只沿一条直线前进、视野中没有重复特征、场景大面积对称或地标全部在移动，系统没有足够信息判断漂移发生在哪里；很小的独立测量误差也会在长距离上累积。因此应主动设计回环路线、保留高质量关键帧、拒绝动态地标，并在协方差过大时降速、停靠或请求外部锚点。闭环优化能显著降低漂移，不能凭空创造绝对尺度和绝对朝向。

对象也可以作为辅助地标：机器人在 A 看见门框和书桌，在 B 再看见门框，在绕行后又看到该门框，若外观和几何一致，就可给地点识别增加约束。但对象不能无条件替代几何特征，因为对象会被移动、遮挡、重新摆放或误识别。

## 4.4 外部自然特征是否必须是已知标记物

不必须。普通墙角、门框、纹理和固定家具都可以作为自然地标，SLAM 不需要事先知道它们的名称或坐标。已知标记物的作用是提供更强的、可复现的全局约束，尤其适合大空间、弱纹理、跨会话和多机器人共享地图。

工程上可按三档部署：默认使用自然特征与回环；在走廊、电梯厅等关键位置增加少量 AprilTag/UWB 锚点作为稀疏校准；对高精度测量或多机器人共享场景，再建立测量过的建筑坐标系。三档都使用同一个 `map` 坐标和不确定度接口，后续加入外部锚点不需要改写对象与拓扑数据结构。

# 5. 从图像到带语义对象节点

## 5.1 不建议只存“四个点”

四点框适合展示或粗略查询，但有三个问题：物体未必是长方体，四点所在平面未必能表达厚度，姿态不确定性也没有地方记录。另一方面，本项目的长期语义图本来就不需要所有物体的精确尺寸。因此建议把几何拆成必选的“粗语义锚点”和可选的“粗占据近似”：

必选 `anchor_xyz`：对象内部、中心或与地面关系稳定的一个全局锚点；

可选 `oriented_box(center, size, orientation)`：仅表达大致占据，不追求精确；

可选 `footprint`：对象在可通行面上的粗投影，供全局路线风险估计使用；

可选 `surface_corners`：四点或多点的近似平面。普通立体障碍物应选择与可通行面法向一致的竖直截面或底面投影；路面、坡面等可通行对象应选择与可通行面平行的面，并记录平面法向；

仅在精细操作任务中按需保存短时局部点云或 mesh fragment，不把它作为默认长期字段；

所有几何带 `geometry_quality`、协方差/置信度和最近观测时间。

你的“内部一点 + 四个点”可保留为兼容字段，但不应把四点当成唯一真值。对于只需检索和导航的杯子，`anchor_xyz + class + color + screenshot + confidence` 已足够；尺寸、OBB 和四点可以是缺省、粗略或过期状态，接近目标后再用实时深度精化。

## 5.2 观测流程

RGB 图像 -> 语义/实例分割与检测 -> 对每个 mask 取有效深度像素 -> 用内参反投影到 camera frame -> 用当前 map_T_camera 变换到 map frame -> 估计中心、底面、footprint、OBB 和可见性 -> 与历史对象做多视角关联 -> 更新对象属性、截图、置信度和 last_seen

反投影的基本关系为：

Xc = (u - cx) * Z / fx Yc = (v - cy) * Z / fy Zc = depth(u,v) Xm = T_map_camera * [Xc, Yc, Zc, 1]

实际系统要先做深度中值/双边滤波、异常值剔除、遮挡判断和地面分离；对细小杯子不能用单像素深度，否则位置会被深度噪声主导。

## 5.3 对象身份与生命周期

对象节点不是“看到一次就永久写入”。应把“物体是否可移动”和“当前观测生命周期”分开记录。前者决定它能否作为稳定地标，后者决定当前记录是否可信。生命周期可采用以下状态：

`tentative`：单次观测候选；

`confirmed`：多帧或多视角稳定关联；

`occluded`：暂时不可见，保留上次位置但降低置信度；

`moved`：新位置与历史位置持续不一致；

`removed`：多次观察不到，不能立即从历史中删除；

`unknown`：类别或几何不足以决定。

关联依据按强度排序：地图位姿一致性、3D 几何重叠、外观嵌入相似度、类别一致性、时序/运动约束。对水杯这类可移动物体，地图应保存“最近观测位置”和“历史位置”，把移动性记为 `movable`，并把生命周期记为 `confirmed` 或 `moved`，而不是把旧坐标视为永恒事实。只有 `static + confirmed` 且多次观测一致的对象，才适合进入长期定位参考；可移动对象主要用于检索和目标候选。

## 5.4 语义模型选型

原型可以采用“检测/开放词汇分类 + 实例分割 + 深度投影”的组合。若类别集合固定，轻量的专用实例分割模型通常比大模型更适合实时部署；若要支持“红色的水杯”“像某张图的物体”等开放词汇查询，可为每个对象融合视觉/语言嵌入，并保存文本标签候选。分割模型的输出必须带模型版本、输入分辨率、置信度和延迟。

# 6. 房间、楼层和地点语义

点云本身不会自动知道“这是卧室”。房间语义可由三种方式进入系统：

建图后人工确认：在地图上圈定区域并命名，适合作为第一版的可靠基线；

自动房间结构推断：利用墙体、门口、区域连通性和场景分类生成候选，再由人确认；

开放词汇场景理解：利用图像和对象组合推断“卧室/书房”，但必须保留候选概率，不能把一次视觉猜测当成真值。

推荐的人机流程是：机器生成 `bedroom_candidate`，操作者确认后变成 `bedroom`。这不是“所有点都要人工标注”，而是只对高层语义和安全关键关系保留确认入口。

房间节点建议包含：

`place_id`、`floor_id`、名称候选及置信度；

2D 多边形区域和 z 区间；

门口/入口节点引用；

房间内对象引用；

生成它的关键帧和截图证据。

# 7. 通行地图与路线规划

## 7.1 不是“一维栅格地图”

对于普通轮式机器人，通常从三维感知中得到地面投影的二维 occupancy/cost map；它不是一维。长距离、房间和楼层之间再使用拓扑图。按你的低存储目标，应区分两种地图：长期可通行拓扑图和短期局部 costmap；前者只回答宏观连通，后者才回答当前会不会撞上。完整系统如下：

三维观测 -> 地面/障碍分离 -> 长期房间/门口/楼梯/电梯拓扑图（初步路线） -> 运行时局部二维/三维代价地图（避障） -> 全局路线 -> 局部轨迹 -> 实时控制

## 7.2 路点如何产生

路点不是必须完全人工逐点标注。可以由以下规则自动生成候选：

走廊中心线和可通行区域骨架；

房间入口、门中线、门前等待点；

楼梯每个平台或电梯轿厢内的安全停靠点；

转弯处和视野/定位质量较好的关键点；

对狭窄区域加入机器人尺寸和停止距离后的安全裕量。

人工主要确认：门是否真的连通、楼梯/电梯是否可用、某条边是否需要人操作、目标房间的可进入区域和禁止区域。

## 7.3 全局和局部规划

高层全局规划在可通行拓扑图上运行 Dijkstra/A*，代价可包含距离、楼层切换、门/电梯条件、定位风险和拥挤风险。它只要求节点和边在结构上相连，不需要永久记录每一把椅子和纸箱的精确轮廓。得到的拓扑路线被展开为每层的若干目标位姿。

局部规划器在当前局部 costmap 上运行，局部 costmap 由实时稠密深度点云产生，结合机器人 footprint、最大速度、加速度、转弯半径和障碍膨胀。每个控制周期重新检查：

路径前方是否出现深度障碍；

原地图中的未知区域是否被新观测否定；

动态物体是否占用路径；

当前位姿协方差是否超过安全阈值；

目标房间入口是否被挡住。

所以“书房到卧室”的路线可以是：书房内部目标点 -> 书房门前等待点 -> 走廊节点 -> 卧室门前节点 -> 卧室内部目标点。每条边既有几何通行条件，也有实时 costmap 的动态验证。

## 7.4 物体对通行性的影响

对象层可以提供先验：箱子、椅子、垃圾桶默认进入 obstacle；地板和可通行面进入 free surface；窗帘、软垫等可标为 conditional。但最终是否把它写入 costmap，应由几何占用、机器人尺寸和安全策略决定。语言模型可以帮助解释“可能可推开”，但不应单独授权机器人碰撞或推动。

# 8. 多楼层实现

每层维护独立的二维静态地图和局部地图，并由统一的三维 map 坐标保存楼层高度：

floor_1: z in [0.00, 0.25] floor_2: z in [3.05, 3.30]

楼梯和电梯不是二维地图里的普通边，而是跨 floor_id 的特殊边：

楼梯边：需要连续高度变化、坡度、台阶可通过性；

电梯边：通常包含等待点、轿厢点、目标层点和门状态；

人工搬运/不可自主通行边：允许出现在图中，但标记为 `requires_human`。

进入新楼层后，系统用该楼层局部几何和对象/地点特征重新定位；电梯内视觉退化时，应依赖短时 odom/IMU，出电梯后再做重定位和地图合并。

# 9. “去找红色的水杯”完整闭环

## 9.1 指令解析

将指令转成结构化查询：

{ "class": "cup", "attributes": {"color": "red"}, "relation": null, "action": "find_and_navigate", "verification_required": true }

## 9.2 候选检索

先从对象索引按类别、颜色属性、视觉/语言嵌入相似度、最近观测时间和置信度召回候选。再过滤：候选所在楼层、房间、是否仍然可定位、是否有可到达路径。

## 9.3 当前确认

机器人到候选附近后，转动相机或靠近观察，重新分割并比对颜色、形状、局部外观和深度几何。确认失败时，不能直接把候选当目标，应降级为“目标未确认”并继续搜索或请求用户。

## 9.4 目标点生成

目标点不能直接取水杯中心，因为机器人通常要到达“可观察/可操作位置”。根据对象 OBB、footprint、周围 free space 和相机视场生成一个或多个 `goal_candidate`：

与对象保持安全距离；

位于可通行区域；

到对象的视线不被障碍遮挡；

相机高度和朝向适合确认；

目标不确定度较大时扩大搜索半径。

# 10. 数据结构建议

已提供 `schemas/semantic_world_model.schema.json` 作为第一版结构约束。核心对象示例：

{ "object_id": "obj_cup_0042", "class_candidates": [{"label": "cup", "probability": 0.94}], "attributes": {"color": "red", "movable": true}, "geometry": { "anchor_xyz": [4.21, 1.08, 0.76], "aabb_min_xyz": [4.15, 1.02, 0.70], "aabb_max_xyz": [4.27, 1.14, 0.86], "oriented_box": {"center_xyz": [4.21, 1.08, 0.78], "size_xyz": [0.12, 0.12, 0.16], "orientation_xyzw": [0, 0, 0, 1]}, "footprint": [[4.15, 1.02], [4.27, 1.02], [4.27, 1.14], [4.15, 1.14]], "surface_corners": [[4.15, 1.02, 0.70], [4.15, 1.14, 0.70], [4.15, 1.14, 0.86], [4.15, 1.02, 0.86]], "geometry_type": "oriented_box", "geometry_quality": "coarse", "surface_relation": "vertical_to_traversable" }, "state": "movable", "lifecycle_status": "confirmed", "traversability": "obstacle", "confidence": 0.87, "evidence": [{"source_type": "rgb", "timestamp": "...", "keyframe_id": "kf_0184", "image_crop_uri": "captures/obj_cup_0042.png", "score": 0.93}] }

数据库实现可采用：关系数据库保存对象/地点/拓扑元数据，向量索引保存视觉语言嵌入，文件对象保存截图和少量关键帧证据，地图文件保存关键帧/位姿图/稀疏地标。第一版不必把所有点的语义向量塞入三维点云；对象级索引更紧凑，也更适合查询和规划。

## 10.1 持久与瞬时数据的接口契约

建议将运行数据拆成两个存储域：

PersistentWorldStore - pose graph and sparse landmarks - semantic objects and places - topology nodes and edges - representative image crops and compressed embeddings EphemeralNavigationBuffer - current depth frames and local dense cloud - local voxel/2D cost map - dynamic obstacle tracks - fine alignment / manipulation cloud

`PersistentWorldStore` 可以被离线检索和跨会话复用；`EphemeralNavigationBuffer` 必须附带有效时间、传感器位姿和局部坐标原点，超过窗口即失效。局部缓存不应覆盖长期语义对象，只有在同一对象被多视角重复确认时，才把“最近位置、可见性或移动状态”写回长期地图。

每条拓扑边必须含 `structurally_connected` 和 `requires_realtime_clearance_check=true`：前者表达结构连通，后者要求执行器用局部稠密点云确认当前是否可通行。

## 10.2 存储预算的初始估算方法

不应直接承诺一个脱离相机分辨率和场景规模的 GB 数。原型阶段可按以下方式做预算并实测：

| 数据项 | 典型条目规模 | 控制手段 |
| --- | --- | --- |
| 语义对象 | 对象数级增长 | 类别/属性/锚点/缩略图；截图去重、嵌入量化 |
| 地点和拓扑边 | 房间和通道数级增长 | 仅存节点、边、条件与证据引用 |
| 关键帧和稀疏地标 | 场景覆盖与回环需求增长 | 关键帧筛选、描述子压缩、子图归档 |
| 实时稠密点云 | 传感器帧率 x 滑动窗口 | 严格 TTL、体素下采样、只留局部 |

这里的关键不是“完全不保存几何”，而是“只永久保存对定位、检索和拓扑有信息增益的几何”。

# 11. 推荐软件栈

## 11.1 原型优先路线

ROS 2 作为消息和坐标系骨架；

RGB-D/双目驱动发布图像、深度、相机模型和 IMU；

ORB-SLAM3、RTAB-Map 或同级视觉/视觉惯性 SLAM 做基线对比；

GTSAM 或 SLAM 自带后端做因子图/位姿图优化；

OpenCV/PCL/Open3D 做点云投影、滤波和几何处理；

Nav2 的 global planner、local planner、costmap 作为导航基线；

OctoMap 或体素哈希结构保存可更新的三维占据；

Kimera 风格的模块化接口作为语义三维重建参考；

ConceptGraphs 风格的对象级 3D scene graph 作为语言查询参考。

## 11.2 部署建议

低功耗设备上把定位、深度和局部障碍检测设为实时硬约束；分割、开放词汇嵌入和全局语义整理可降频运行。语义更新不应阻塞底盘安全控制。实时点云应体素下采样、滑动窗口化并设置 TTL；所有模型应有版本号、推理延迟和失败计数。

# 12. 失败模式与退化策略

| 失败模式 | 检测信号 | 退化动作 |
| --- | --- | --- |
| 视觉纹理不足 | 特征数/跟踪内点率下降 | 降速，增大 IMU 权重，搜索已知区域，必要时请求外部锚点 |
| 快速运动或运动模糊 | 图像质量、重投影误差升高 | 限速、暂停建图、只保留 odom 短期运行 |
| 深度空洞/玻璃/反光 | 有效深度比例下降 | 依靠立体/历史地图，扩大不确定区域，不把空洞当自由空间 |
| 动态物体污染地图 | 物体反复出现/消失或速度异常 | 标为 dynamic，降低其静态地图权重 |
| 回环误匹配 | 几何验证失败、优化残差突增 | 拒绝回环边，保留当前图并报警 |
| 语义误识别 | 类别候选相互冲突 | 保留 top-k，要求二次确认 |
| 地图/定位不确定度过大 | 协方差超过门槛 | 停止进入狭窄/楼梯区域，先重定位 |
| 电梯/楼梯不可用 | 边条件不满足 | 重新规划或请求人工 |

安全相关的最终策略应是“未知不等于可通行”。

# 13. 分阶段实施路线

## P0：可观测性与标定基线

验收：时间戳、内外参、坐标树、深度有效率、IMU 偏置和相机安装姿态可复现；能够回放同一数据得到一致输出。

## P1：单层定位与静态障碍导航

验收：在固定测试场景中完成建图、重定位、二维静态地图和局部避障；记录 ATE/RPE、回环成功率、障碍漏检率、规划成功率和急停触发率。

## P2：对象级语义地图

验收：对固定类别完成 mask、深度投影、对象合并、截图和位置不确定度；测试遮挡、移动和重新出现。

## P3：地点与拓扑图

验收：房间、门口、走廊节点和边可查询；从指定房间到指定房间能生成可执行路点；门口被堵时能重新规划。

## P4：多楼层

验收：楼层识别、楼梯/电梯边、跨层重定位、不同 floor_id 的地图不会混叠。

## P5：语言任务

验收：支持“去找红色的水杯”等查询，能返回候选、置信度和证据；目标不存在、目标移动、多个同类对象时行为可解释。

# 14. 验证矩阵与建议门槛

以下是待通过实测的初始工程门槛，不是已取得的实验结果：

| 类别 | 指标 | 第一版建议门槛 |
| --- | --- | --- |
| 定位 | 典型室内局部平移误差 | 小于 0.05 m（场景相关） |
| 定位 | 重定位成功率 | 大于 95%（已建图区域） |
| 建图 | 地面/墙体结构一致性 | 关键尺寸误差小于 0.05-0.10 m |
| 语义 | 目标类别/实例确认 | 目标场景 precision 优先于 recall |
| 几何 | 对象锚点误差 | 小物体需单独测量，不能套用墙体指标 |
| 规划 | 静态场景到达率 | 大于 95% |
| 安全 | 障碍漏检 | 以安全测试集为零容忍目标，允许保守误报 |
| 实时性 | 控制与安全感知 | 不被低频语义模型阻塞 |

测试必须包含：弱纹理、强光/背光、玻璃/镜面、遮挡、移动家具、多人经过、电梯门开闭、楼梯、地图回环和相机被短暂遮挡。

# 15. 证据与参考资料

以下来源用于核对能力边界和架构依据；论文摘要/官方项目页面是证据，工程参数仍需本项目实测。

Campos et al. ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial and Multi-Map SLAM. arXiv:2007.11898; DOI: 10.1109/TRO.2021.3075644. https://arxiv.org/abs/2007.11898

Rosinol et al. Kimera: an Open-Source Library for Real-Time Metric-Semantic Localization and Mapping. arXiv:1910.02490. https://arxiv.org/abs/1910.02490

Gu et al. ConceptGraphs: Open-Vocabulary 3D Scene Graphs for Perception and Planning. ICRA 2024; arXiv:2309.16650. https://concept-graphs.github.io/

Kirillov et al. Segment Anything. arXiv:2304.02643. https://arxiv.org/abs/2304.02643

Labbé and Michaud. RTAB-Map: Real-Time Appearance-Based Mapping. Official project page. https://introlab.github.io/rtabmap/

Hornung et al. OctoMap: An Efficient Probabilistic 3D Mapping Framework Based on Octrees. Autonomous Robots, 2013; DOI: 10.1007/s10514-012-9321-0. https://octomap.github.io/

ROS REP-105. Coordinate Frames for Mobile Platforms. Active ROS Enhancement Proposal. https://www.ros.org/reps/rep-0105.html

# 16. 最终建议

将项目第一版定义为“带置信度的语义对象-拓扑世界模型”，而不是“所有点都带语义的三维点云”。它长期保存三类轻量信息：用于重定位的稀疏定位参考、用于检索的语义对象/地点、用于初步路线的可通行拓扑；实时稠密点云只在导航和精细操作时出现、滚动更新、随后释放。建图时先把定位、回环和地图坐标做稳，再增加对象级语义；导航时用拓扑图做远距离决策，用二维/三维局部代价地图做安全约束。人工标注只用于高层语义和关键通行关系的确认，几何与局部障碍保持自动、概率式、可更新。这样既保留你的核心想法，也避免把四点框、单次分割或逐步里程计误差链当成系统唯一真值。